# Настройка цифровых телеканалов

Цифровое телевидение (от англ. Digital Television, DTV) - передача видео и аудио сигнала от транслятора к телевизору, использующая цифровую модуляцию и сжатие для передачи данных. Основой современного цифрового телевидения является стандарт сжатия MPEG.

Основным параметром для приема сигнала цифрового кабельного телевидения вашего телеприёмника являются наличие встроенного цифрового тюнера поддерживающего формат DVB-C AVC/H.264 MPEG-4 & MPEG-2. Для настройки встроенного DVB-C тюнера на прием программ цифрового кабельного телевидения необходимо использовать следующие параметры (выбираются в меню телевизора):

- Начальная частота вещания - 338 МГц (338000 кГц);

- Конечная частота вещания - 458 МГц (458000 кГц);

- Символьная скорость - 6875 Mсим/сек;

- Модуляция – 256 QAM.

Частоты для ручной настройки в Мегагерцах: 338, 346, 354, 362, 370, 378, 386,`

394, 402, 410, 418, 426, 434, 442, 450

# Пример настройки Цифрового телевидения

## Телевизоры марки SAMSUNG

- Телевизоры марки LG

## Телевизоры марки SONY

- Телевизоры марки PHILIPS

## Телевизоры марки PANASONIC

- Телевизоры марки SHARP

- ТЕЛЕВИЗОРЫ МАРКИ JVC

## Телевизоры марки THOMSON

- Телевизионная приставка GLOBO OPTICUM HD

- Телевизионная приставка Dr.HD 25

# Телевизоры марки SAMSUNG

Расшифровка моделей телевизоров SAMSUNG

DVB-C приемник встроен во все модели, начиная с 2009 года выпуска! (буквенный индекс B, С, D и т.д.).

Перед настройкой необходимо в меню установить следующие параметры:

- Страна – Словакия, Словения или Другие;

- Автопоиск цифровых и аналоговых каналов;

- Источник – Кабель;

- Режим поиска - Сеть.

## Общие алгоритмы настройки цифровых и аналоговых каналов для различных моделей ЖК телевизоров марки SAMSUNG:

Нажимаем на вход в меню;

- Выбираем в меню - "Канал" (пиктограмма "Спутниковая антенна");

- Выбираем источник сигнала - "Кабель";

- Выбираем - "Автонастройка";

- Выбираем - "Цифровые", "Цифровые и Аналоговые" или "Аналоговые" (в зависимости от предпочитаемого телевизионного сигнала);

- Нажимаем - "Пуск".

Настройка производится примерно за 5-10 минут.

## Настройка цифровых каналов на телевизорах торговой марки SAMSUNG начиная с 2010 года выпуска:

- Для того, чтобы настроить цифровые телеканалы у подавляющего числа моделей SAMSUNG, нажмите кнопку «Menu» (Меню) на пульте ДУ, у Вас откроется меню телевизора, в котором нужно будет выбрать раздел

«Канал» (значок Спутниковая антенна).

- Убедитесь, что в меню «Канал–Антенна» выбран параметр «Кабель»

- Для	выбора	страны	переходим	в	пункт	меню	«Канал–Страна». Телевизор запросит pin-код, если Вы его не меняли его, то введите 0000

Для наличия нужных параметров поиска ЦТВ, убедитесь, что в меню

«Канал–Страна» выбраны следующие установки:

- Откройте меню «Канал-Кабельные параметры поиска»

  - Частота начала: 338 МГц (338000 кГц);

  - Частота окончания: 458 МГц (458000 кГц);

  - Скорость передачи: 6875 KS/s;

  - Модуляция 256 QAM;

- Откройте меню «Канал–Автонастройка»

- Источник сигнала: «Кабель»;

- Тип каналов: «Цифровые и аналог.»;

- Тип каналов выбираете на свое усмотрение, можно найти только цифровые каналы, либо цифровые и аналоговые, либо только аналоговые. Нажмите «Далее».

- Режим поиска: «Сеть».

Нажмите кнопку «Далее». После того, как поиск каналов завершится, нажмите «ОК».

После автоматического поиска у вас будут найдены все существующие в кабельной сети цифровые каналы. Показывать будут только те, вещание которых осуществляется в нешифрованном виде. Остальные каналы удобнее всего удалить.

## Удаление каналов

- Откройте меню «Каналы-Диспетчер каналов» либо нажмите кнопку «CH LIST» на пульте ДУ.

- Выберите нужный канал (или несколько, с помощью кнопки «С» (желтая) на пульте ДУ), нажмите кнопку «TOOLS» на пульте ДУ  и	выберите

«Удалить».

- После подтверждения выбранный канал будет удален.

## Сортировка каналов

- Для сортировки каналов выберите необходимый вам (в меню «Канал- Диспетчер каналов», либо нажмите кнопку «CH LIST» на пульте ДУ), нажмите кнопку «С», затем кнопку «TOOLS», меню «Сортировка» и переместите его в нужное по порядку место.

- При наличии SMART TV:

Смотрите на пульте кнопку «smart hub», нажимаете и выбираете значок канал, далее видим список каналов, в верхнем правом углу выбираем редактирование.

# Телевизоры марки LG

## Общие алгоритмы настройки цифровых и аналоговых каналов для различных моделей ЖК телевизоров марки LG:

- Нажимаем кнопку – «Меню»;

- Выбираем в меню – «Опции»;

- Выбираем – «Автонастройка»;

- Выбираем страну – «Франция, Швейцария, Швеция или Финляндия»;

- Выбираем источник сигнала – «Кабель»;

- Выбираем – «Цифровые»;

- Нажимаем – «Поиск».

Настройка производится примерно за 5-10 минут.

## Настройка цифровых каналов на телевизорах торговой марки LG:

- Для того, чтобы настроить цифровые телеканалы высокой четкости у подавляющего числа моделей LG, нажмите кнопку «Menu» («Меню») на пульте ДУ, у Вас откроется меню телевизора, в котором нужно будет выбрать раздел «Опции»

- Укажите страну «Россия»

- Перейдите в меню «Настройка», пункт «Авто поиск» и укажите способ подключения к ТВ «Кабель»

- В открывшемся окне, зайдите в «Настройки» и вводите следующие параметры:

  - Тип поиска: «Быстрый»;

  - Частота: 338000 (кГц);

  - Скор. символов: 6875

  - Модуляция: 256 QAM;

  - ID сети: авто, либо 777

- Если Вы все правильно сделали и сохранили все измененные параметры, то во время поиска у вас будет обнаружены каналы и радиостанции

- Важной    особенностью     телевизоров     LG     является     функция

«Автоматическое обновление каналов». Ее нужно обязательно отключить, в противном случае телевизор периодически будет сбрасывать настроенный вами список каналов.

Для этого перейдите в «Настройки цифрового кабеля – Автообновление канала»: Выкл.

## Сортировка каналов

Для	сортировки каналов выберите	«Настройка»	->	«Автопоиск» ->

«Кабель» -> Снять галочку (√) с «Автонумерация» -> «Выполнить». После настройки всех каналов в «Редакторе программ» появятся нужные кнопки.

# Телевизоры марки SONY

Так как не все модели SONY оборудованы цифровым тюнером для кабельного ТВ (DVB-C) Вам необходимо проверить модель Вашего ТВ SONY. Модели, оборудованные тюнером DVB-C имеют маркировку KDL-**EX*** или KDL-**NX*** - например KDL-2EX402R2 первые 3 буквы в названии модели (KDL) как раз указывают на то что ТВ цифровой". В моделях KLV-

**BX*** и т.п. тюнеров DVB нет.

## Общие алгоритмы настройки цифровых каналов для различных моделей ЖК телевизоров марки SONY:

  - Нажмите кнопку «MENU» (у некоторых	моделей она	называется

«HOME» на пульте дистанционного управления (далее - ПДУ). Эта кнопка обычно синего цвета;

  - Выбираем пункт «Установки»;

  - Найдите в списке установок меню «Цифровая конфигурация», войдите в него;

  - Выберите пункт «Автопоиск цифровых станций»;

  - Откроется окно выбора источника - выберите тип подключения ТВ. Выберите «Кабель»;

  - В пункте выбора типа сканирования - выберите режим «Полное сканирование».

Или выбрав пункт «Ручная» вводим:

  - Частоту: 338 МГц (338000 кГц);

  - Код доступа: «Авто», либо 777;

  - Символьная скорость: 6875.

Далее нажмите «Начать» и дождитесь когда телевизор завершит поиск каналов.

Обратите внимание на нижнюю часть экранного меню Вашего телевизора.

В нижней панели меню отображаются подсказки, какими кнопками ПДУ выполнять те или иные действия в меню телевизора.

## Настройка цифровых каналов на телевизорах торговой марки SONY:

- Нажимаем кнопку «МЕНЮ»;

- Выбираем пункт «УСТАНОВКИ»;

- В открывшемся окне, выбираем пункт «ЦИФРОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ». Выбрав этот пункт нажимаем кнопку «ОК»;

- В появившемся окне выбираем пункт «ЦИФРОВАЯ НАСТРОЙКА»;

- Выбираем пункт «АВТОПОИСК ЦИФРОВЫХ СТАНЦИЙ»;

- Далее на вопрос – «ХОТИТЕ НАЧАТЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК СТАНЦИЙ?» нажимаем кнопку «ОК»;

- В открывшемся окне выбираем «КАБЕЛЬ»;

- В открывшемся окне выбираем «БЫСТРОЕ СКАНИРОВАНИЕ»;

- Далее вводим:

- Частота: 338.000;

- Код доступа к сети: «АВТО»;

- Символьная скорость: 6.875.

- Нажимаем "НАЧАТЬ".

После этого телевизор найдет весь пакет цифрового ТВ.

# Телевизоры марки PHILIPS

## Общие алгоритмы настройки цифровых каналов для различных моделей ЖК телевизоров марки PHILIPS:

Для настройки телевизора торговой марки PHILIPS сначала читаем на задней стенке телевизора наклейки, где отдельно для каждого тюнера (DVB-T и DVB-C) указан список стран, в которых, по мнению компании PHILIPS, есть цифровое вещание (на момент выпуска ТВ, но если вы обновите прошивку через их официальный сайт, то в последующих прошивках этот список может измениться). Если пункта Россия нет в списке, то выбираем - Словакия, Словения или Другие.

  - Нажимаем на значок – «Домик»;

  - Выбираем – «Установка»;

  - Выбираем «Поиск каналов»;

  - Выбираем – «Переустановка каналов»;

  - Выбираем - Страна – Россия или Другие. Если пункта Россия нет в списке, то выбираем - Словакия, Словения или Другие;

  - Выбираем цифровой режим – «Кабель (DVB-C)»;

  - В строке «Сетевая частота» вбиваем частоту - 338 МГц (338000 кГц);

  - В строке «Скорость передачи» вбиваем скорость – 6875 Кс/с;

  - В строке «Сканирование частот» - 256 QAM. Настройка производится примерно за 5-10 минут.

## Настройка цифровых каналов на телевизорах торговой марки PHILIPS:

Серия: **PFL****Н (в меню поиска: Страна – включить Россия или Другие).

Для того, чтобы настроить цифровые телеканалы высокой четкости у подавляющего числа моделей Philips выполните слудующие действия:

  - Нажмите кнопку «Menu» («Меню») на пульте ДУ;

  - В открывшемся меню телевизора, выбререте раздел «Конфигурация»;

  - Выберите вкладку «Установка»;

  - После нажатия кнопки «ОК», вы переместитесь во второе поле меню, затем перейдите на вкладку «Настройка канала»;

  - После нажатия кнопки «ОК» у Вас откроется третья часть меню, где необходимо выбрать «Автомат. установки»;

  - Далее у вас появиться сообщение об обновлении списка каналов. Нажмите «Начать»;

  - Выберите «Переустановка каналов»;

  - В разделе «Страна» необходимо выбрать Россия, если же в предложенном списке нет данной страны, то выберете Словакия, Словения или Другие;

  - Поскольку вы подключаетесь к цифровому телевидению через кабельную сеть DVB-C, необходимо выбрать «Кабельное»;

  - Прежде чем, начать поиск каналов, выберете «Установки», чтобы вручную исправить параметры поиска;

  - Установите ручной режим скорости передачи. Во вкладке скорость передачи вручную с пульта управления изменяем на нужную. В некоторых моделях телевизоров, скорость потока указывается во вкладке «Символ 1», «Символ 2» оставляем 0;

  - Теперь установите ручной режим сетевой частоты и с пульта управления введете:

    - Частота: 338.00;

    - Скорость передачи данных: 6875 кс/с;

    - QAM: 256.

  - Аналоговые каналы – «Вкл». Иначе будут найдены только цифровые каналы;

  - После нажатия вкладки «готово», вы опять попадете в меню запуска каналов, теперь можно начать сканирование.

Если вы все правильно сделали и сохранили все измененные параметры, то во время поиска у вас будут обнаружены каналы.

# Телевизоры марки PANASONIC

## Настройка цифровых каналов на телевизорах торговой марки PANASONIC:

Вариант 1

  - Нажимаем кнопку «Меню»;

  - Выбираем пункт «Установки»;

  - В появившемся окне выбираем «Меню аналог. настройки»;

  - В появившемся окне выбираем пункт «Добавить ТВ сигнал»;

  - В открывшейся таблице ставим галочку на строке «DVB-C»;

  - Нажимаем «Начать автонастройку»;

  - После поиска всех цифровых каналов, зайдя в главное меню в пункте

«Установки» появляется строка «Меню настройки DVB-C». Выбрав этот пункт, можно подкорректировать настройку в ручном режиме (задать частоту 338 МГц (338000 кГц) и скорость 6875 Кс/с).

Меню Вашего телевизора может отличаться от предложенной модели. В этом случае Вам требуется найти схожие по смыслу вкладки. Если Ваш телевизор будет запрашивать шаг поиска, укажите 8 МГц.

## Вариант 2

  - Нажимаем кнопку «Меню»;

  - Выбираем пункт «Установки»;

  - Переходим в подраздел «Настройки DVB-C»;

  - Выбираем подраздел «Автонастройка»;

  - В меню «Автонастройка» вводим значения:

    - Частота: 338 МГц;

    - Символьная скорость: 6875 Ксим/с;

Заметим, что параметра "модуляция" нет.

    - Режим поиска: «Все каналы»;

    - Режим сканирования: «Быстрое» (или «Полное»);

    - Сетевой ID: «авто», либо 777

  - Нажимаем на "Начать сканирование автоматически».

Сканирование каналов длится от 3-х («Быстрое») до 10-и минут («Полное» сканирование), после чего ТВ автоматически выдает список всех настроенных данным тюнером каналов. Список каналов будет выведен автоматически, либо его можно будет найти в меню настройки DVB-C.

# Телевизоры марки SHARP

## Настройка цифровых каналов на телевизорах торговой марки SHARP:

Модели: 46 (52, 65) XS1, LE700. Если в вашей модели ТВ предусмотрен приём цифровых каналов, но отсутствует пункт "DTV MENU", то предварительно выбираем другую страну - Словакия, Словения или Другие.

  - Нажимаем кнопку "DTV";

  - Нажимаем "DTV MENU";

  - Выбираем "Инсталляция";

  - Выбираем "Автоинсталляция";

  - Нажимаем "ОК".

Настройка производится примерно за 5-10 минут.

# Телевизоры марки JVC

## Настройка цифровых каналов на телевизорах торговой марки JVC:

- Нажимаем кнопку "MENU" на пульте;

В зависимости от модели, интерфейс меню может отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.

Для этого необходимо, перейти в пункт НАСТРОЙКА (подтвердить выбор клавишей «OK» на пульте)

## Перед тем как приступит к настройке каналов, необходимо изменить языковую версию меню телевизора (при

необходимости). Для смены языка, нужно перейти в пункт

«Настройка». ( для этого нужно выбрать этот пунк и подтвердить действие клавишей «OK» на пульте);

- Для настройки телеканалов, нужно войти в раздел КАНАЛЫ, Затем выбрать АВТОНАСТРОЙКА.

- Нужно выбрать тип DVB – Стандарт DVB-C

- Страна – Россия

- После окончательной настройки, телевизор готов к работе.

# Телевизоры марки THOMSON

## Настройка цифровых каналов на телевизорах торговой марки THOMSON:

- Нажимаем кнопку "MENU" на пульте;

- Нажимая клавиши «вверх»/«вниз», перейдите в раздел «Каналы».

- Подключение к ТВ должно быть указано «Кабель»

Если у вас стоит Антенна попробуйте нажать на пульте клавишу «Source» и выбрать DTV или DVB-C. Если при выборе данного пункта нет в вариантах кабель, или телевизор вообще не предлагает вам выбрать источник сигнала, возможно ваш

телевизор не имеет тюнера стандарта DVB-C и не может настроить цифровое ТВ

- Выберете клавишами «вверх»/«вниз» раздел «Автопоиск», и

подтвердите выбор пункта клавишей «ОК»

- Выберете параметр «Цифровой»

- Далее необходимо указать параметры поиска: Тип поиска: Сетевой поиск;

Сетевой ID: Auto;

Частота: 338 (МГц);

- Нажмите «Старт»,

- Телевизор запросит подтверждение поиска, выберете «ОК».

- Автопоиск запущен.

.

# Приемник марки GLOBO OPTICUM HD

Цифровой кабельный приемник GLOBO OPTICUM HD предназначен для приема и декодирования сигнала в сетях кабельного телевидения cтандарта DVB-C. Тюнер GLOBO OPTICUM HD позволяет принимать сигналы в формате сжатия MPEG-2 и MPEG-4, с его помощью Вы сможете насладиться непревзойдённым качеством каналов с высоким разрешением HD. Наличие электронной программы передач (EPG) на русском языке и функции медиаплеера добавляют возможности использования цифрового кабельного приемника DVB-C Globo Opticum HD.

Настройка цифровых каналов на приставках торговой марки

# GLOBO OPTICUM HD:

- Переходим в главное меню нажатием кнопки «MENU» на пульте ДУ;

- Выбираем пункт «Поиск каналов»

- Выбираем пункт «Поиск вслепую»

- В разделе «Поиск вслепую» необходимо перейти в «Улучшенные опции» нажатием кнопки «HOME» на пульте (красная).

В открывшемся окне, выбрать «Да»

- В настройках улучшенного поиска необходимо оставить галочку только на пересечении полей «Символьная скорость 6875 » и «Модуляция 256 QAM

Возвращаемся в предыдущее меню кнопкой «EXIT».

- В разделе «Поиск вслепую» вводим значения:

  - Частота начало: 338.0 MHz;

  - Частота конец: 458.0 MHz;

- Запускаем поиск каналов нажав «Поиск».

Настройка производится примерно за 5 минут. В случае верно веденных параметров будут найдены каналы Цифрового ТВ. Для просмотра ТВ необходимо выйти из режима «Меню» нажатием кнопки «EXIT»   на пульте ДУ.

# Приемник марки Dr.HD B25

Цифровой кабельный приемник Dr.HD B25 предназначен для приема и декодирования сигнала в сетях кабельного телевидения cтандарта DVB-C.

Для удобства пользования — пульт сделан универсальным (и может управлять большинством марок ТВ), ресивер имеет все возможные Теле-гиды, субтитры, а используя USB-диск — возможно реализовать функциональность PVR-ресивера (тайм-шифт, запись по таймеру и через EPG).

Настройка цифровых каналов на приставках торговой марки

# Dr.HD B25:

- Переходим в главное меню нажатием кнопки «MENU» на пульте ДУ;

- Выбираем пункт «Поиск каналов»- «Автоматический поиск»

- Вводим цифровыми клавишами пульта значение символьной скорости 6875. Перемещаемся управляющими клавишами на нижнюю строку со значением модуляции 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM и снимаем выделение со всех, кроме последней «256QAM»

- На пульте управления, нажимаем красную кнопку c пиктограммой

«динамик», в ряду цветных кнопок, там самым запустив поиск каналов

- На запрос сохранения каналов - нажимаем на пульте кнопку «ОК», затем кнопку «Menu», тем самым подтвердив сохранение и выйдя из основного меню.